Приложение 4

Техническа спецификация на предвидените за закупуване активи (ДМА и/или ДНА) от Лусия ООД:

| № | Наименование на актива (ДМА и/или ДНА) | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ръчна пакетираща машина | 1 | - Тегло на балата 10 кг. - Външен размер на бала, около 40x40 см. - Тегло на пресата 1.200 кг. около - Мощност на двигателя: 7,5 KW. - Инсталирана мощност: 380 волта 50 Hz - Работен цикъл 30 секунди (натискане, налягане 8 тона) |
| 2. | Газокар | 1 | ▪ Максимална скорост на движение; 17 km/h. ▪ Максимална скорост на повдигане; 0.65 m/s. ▪ Максимална скорост на спускане; 0.61 m/s. ▪ Преодоляване на наклон; 40 %. ▪ Максимална теглителна сила; 19 kN. ▪ Работно налягане на прикачното съединение; 145 bar. - Височина на подем; 4800 mm. - Наклон на мачтата напред /назад; 6 / 10 o. - Обща дължина с вилични рогове; 3519 mm. - Дължина на виличните рогове; 1220 mm. - Височина на защитната решетка на кабината; 2140 mm. - Широчина на шасито; 1070 mm. - Работен коридор с палети 1200х800 mm; 3739 mm. - Общо тегло; 2910 kg. - Мощност на двигателя; 42.8 kW. - Брой цилиндри / работен обем; 4/2491 sm3. - Акумулатор; 12V/60A. |
| 3. | Клампа за бали | 1 | Товароподемност:; Номинална товароподемност 1400 kg при център на тежестта на товара 500 mm. Размери: – широчина на количката 1150 mm – диапазон на отваряне 620 - 2150 mm – размер на рамената 55х420х1000 – собствено тегло 400 kg – клас на монтаж 2A – брой необходими хидравлични функции 2 |

ВАЖНО! Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за поръчката, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.